Beschreibung des Programms PROMI

#

Die Bezeichnung ProMi kommt von: der Proze� und mein Vorname: Mirco. Proze� steht hierbei auch f�r Proze�flie�bilder.

Die Idee stammt aus meiner beruflichen Laufbahn als Betreuer eines

Proze�rechners (Baujahr ca. 1987) in einem Kraftwerk in Berlin.

Hier war es noch recht aufwendig, Proze�flie�bilder zu erstellen.

Mann konnte nicht einfach ein Bild malen, in den Bildschirmspeicher laden und dann Werte und Meldungen einblenden lassen.

Nein, man mu�te sich vielmehr den Hals brechen, um �berhaupt ein paar Werte angezeigt zu bekommen. Man hat bei einem derartigen Proze�rechner nat�rlich wesentlich mehr M�glichkeiten, z.B.

lassen sich die Farben von Aggregaten wie Pumpen, Motoren usw. in Abh�ngigkeit einer Meldung oder eines Wertes (z.B. der Temperatur, des Druckes) �ndern.

Es sind Balken-und Kurvenanzeigen inmitten des Flie�bildes m�glich.

Diese M�glichkeiten bietet ProMi in der Version 1.5 noch nicht. Ist aber bereits intensiv in Arbeit !

Bei kleinen Anwendungen w�rde ein PC unter bestimmten Bedingungen oft v�llig ausreichen. Steuern des Proze�ablaufs ist f�r viele Anwendungen nicht n�tig. Eine Anzeige von Werten und Meldungen in einem Bild reicht oft vollkommen aus.

Gerade dies war einer der wichtigsten Gr�nde f�r uns, ein Programm zu schreiben, welches auch mit einem kleinen Rechner auskommt. Es ist heute zwar nicht unbedingt n�tig, sich wegen der Preise der Hardware ein Kopf zu machen, dennoch gibt es eine Reihe sinnvoller Anwendugen, f�r die man nicht immer gleich tausende DM  ausgeben will. So fingen wir 12/1991 an zu programmieren.

Die Grundidee bei Proze�flie�bildern ist haupts�chlich die, da� eine Anzahl von Zahlen oder Texten (bzw. Me�werte und Zust�nde) in einem vorhandenen Bild aktualisiert eingeblendet werden. Diese Funktionalit�t wird in der Technik sehr h�ufig verwendet, um komplizierte Proze�abl�ufe transparenter darstellen zu k�nnen.

Aber auch andere Bereich sind denkbar. �berall, wo dynamische Abl�ufe in Bilder dargestellt werden sollen (Schaufensteranzeigen mit den aktuellen Preisen oder B�rsenkursen, �berwachungspulte f�r Arlarmanlagen oder andere Haus�berwachugen, wie f�r Temperaturen der R�ume usw., In der Me�technik [Schaltplan mit sich aktualisierenden Werten !], und vieles mehr... ) kann dieses Programm eingesetzt werden.

Der Ablauf der Technik eines Proze�flie�bildes ist dabei recht einfach. Erst wird ein Bild aufgeschaltet. Dieses Bild stellt z.B. den Grundri� eines Hauses dar. Aufschalten hei�: es wird auf dem Bildschirm Ihres Rechners zur Anzeige gebracht. Sie sehen dann also den Grundri� des Hauses auf dem Bildschirm Ihres Rechners.

Der Rechner f�ngt nun an zu 'r�deln', nicht auf der Festplatte wie Windows, sondern im Speicher. Er (der Rechner) holt sich Daten von irgendeiner Schnittstelle oder Karte (Men�: 'Daten von'). Diese Daten sind z.B. Me�werte von Temperaturme�stellen, die an dem Rechner angeschlossen sind. Ein PC hat mit diesem 'r�deln' reichlich zu rechnen. Wenn er die Daten fertiggestellt hat, werden diese in dem aufgeschalteten Bild auf dem Monitor angezeigt.

Sie sehen dann also die aktuellen Temperaturen in dem Haus. Diese Werte werden nat�rlich an der entsprechenden Stelle der Temperaturme�stelle in dem Bild angezeigt. Sie sehen z.B. sofort, da� die Raumtemperatur in den Kinderzimmern zu hoch ist.

Nachdem die Werte in dem Bild abzulesen sind, wartet der Rechner eine einzustellende Zeit (die Zykluszeit) ab. Nach dem Ablauf dieser Zeit werden wieder Daten 'ger�delt' und dann zur Anzeige gebracht.... und ... so weiter.... und ... so weiter.

W�hrend dieses Ablaufes k�nnen Sie jederzeit ein anderes Bild aufschalten, einfach indem Sie eine Taste dr�cken.

Sie k�nnen alle Tasten (au�er F1,F3 und Alt-X) mit einem Bild belegen ! Das sind ca. 252 Bilder (ProMi ist auf 32 Bilder eingeschr�nkt).

Jedes Bild hat dabei seinen eigenen Koordinatendatenstamm f�r die Me�stellen in dem Bild.

ProMi hat dabei eine Anzahl von Me�stellen, die f�r alle Bilder zur Verf�gung stehen. Diese Me�stellen k�nnen in einem Bild auch mehrfach angezeigt werden.

Die Zykluszeit ist f�r alle Me�stellen gleich (Zykluszeit des Programms ProMi im Datenerfassungsmodus).

Die Versionen von ProMi :

Damit dieses Programm auch f�r den Hobbybastler interessant sein kann, versuchten wir einen Weg zu finden, der den Preis in Grenzen h�lt. Auch auf Grund guten Erfahrungen, haben wir uns f�r Shareware entschieden. Allerdings wird es unterschiedliche Lieferumf�nge geben, die Versionen B, C und S. Wie im Amateurfunk die Lizenzen, ist auch bei ProMi die Version B die, mit den meisten M�glichkeiten.

Version B

Eine Version mit Service-Leistungen, wie Schulungen und Programm�nderungen. Die Preise bitte erfragen, da der Umfang unbekannt ist (ab DM 500,-) Es wird ein Angebot erstellt.

Bei dieser Version k�nnen auch Wartungsvertr�ge abgeschlossen werden. Schulungen werden vereinbart und finden auch vor Ort statt.

������������������������������������������������

Version C

Eine Version bei der ein Bild gescannt wird und  eine  Schulungs-stunde in meinen B�ror�umen in Anspruch genommen werden kann !

Diese ProMi- Version ist immer die gerade aktuellste mit allen bis dahin bekannten Erfassungsprogrammen und Sim.exe Versionen.

Der Preis: DM 200,-

Jede Neuversion (Update) wird mit DM 50,- berechnet.

������������������������������������������������

Version S

Sharware- Version, die sich bis zur Registrierung als solche meldet. Die eigentliche Sharware Version (1.01 oder ProMi101.exe) wird nicht weiterentwickelt. Das hei�t, erst mit der Registrierung bekommen Sie eine aktuelle Version. Die Sharware- Version wurde nicht in allen Einzelheiten ausgetestet. Erst die Version S 1.5 ist in einem entsprechenden Test gepr�ft worden.

Preis f�r die Registrierung: DM 100,- !

Jede Neuversion (Update) wird mit DM 50,- berechnet.

Bitte senden Sie mir Ihre Sim- Programmentwicklungen zu, damit auch andere User von diesen Anpassungen f�r die Datenerfassung profitieren k�nnen. Auch Sie haben einen Vorteil davon. Wir binden diese Programme direkt in ProMi ein bzw. werden diese Anpassungen in C programmieren und in ProMi einbauen. Bei einer Neuversion haben Sie somit eine optimale Datenerfassung (auch von der Erfassungszeit, da Sim.exe ein externes Programm ist). User, die uns eine derartige Programmentwicklungen zukommen lassen, die dann auch in ProMi einfliesen, bekommen ein kostenloses Update auf die aktuelle Version.

Oft ist es aber so, da� ohne Hilfen bzw. Service- Leistungen eine Installation nicht so einfach ist. Zum Beispiel k�nnen wir ja nicht wissen, welche Datenquelle Sie verwenden wollen.

Haben Sie z.B. eine PC-Steckkarte im Einsatz, mu� eine spezielle Routine programmiert werden die diese Karte behandelt.

Oder arbeiten Sie an einem LAN und wollen bestimmte Werte aus der Produktion in Ihrem B�ro angezeigt bekommen. Wie soll ProMi in einem solchen Fall an die Daten heran kommen ?

Vielleicht wollen Sie aber auch die B�rsenkurse mit einem PC im Schaufenster anzeigen. Die Werte k�nnen eingegeben werden oder von einem Gro�rechner kommen.

Es ist unm�glich, alle Proze�datenquellen zu ber�cksichtigen. Das Programm w�rde dadurch viel zu umfangreich. Das ist auch das Manko vieler Programme, die es schon auf dem Mark gibt. Sie sind speziell zugeschnitten auf bestimmte Datenquellen.

ProMi bietet aber trotz allem eine M�glichkeit , zur Ankopplung Ihrer PC-Steckkarte an ProMi. Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt �ber das Programm SIM.

Ein weiteres Problem sind die sogenannten Rechner- Ressourcen. Diese sind n�mlich schnell ersch�pft. ProMi ist daher ein DOS- Programm. Windows- Programme sind zwar sehr sch�n, verursacht aber hohe Rechnerkosten.

ProMi kann sogar auf einem 286'er mit 16MHz und 1MB RAM mit einer Hercules Graphikkarte betrieben werden !

Mit ProMi sind Sie z.B. in der Lage, Ihr Einfamilienhaus mit dem alten 286'er zu �berwachen. Sie brauchen dazu eine Zeichnung des Hauses (als PCX-Grafik-File) und eine Eingangskarte f�r den alten 286'er.

Das Programm ProMi ist in einem solchen Fall ideal.

#Was kann Promi ! :

-Bilder im PCX- File- Format aufschalten.

-Me�werte vom Siemens Piezographen lesen (�ber V24).

-Me�werte simulieren (es werden Zufallszahlen erzeugt)

-Me�werte einblenden.

-Position der einzublendenen Werte ver�ndern.

-Farbe der einzublendenen Werte ver�ndern.

-Gr��e der einzublendenen Werte ver�ndern.

-Tasten (fa�t alle) mit Proze�flie�bildern belegen.

-Verschiedene Ausgaben einstellen, wie:

Zeit, KKS, Text, Kanal, Ein-Text, Aus-Text usw.

-Die Me�werte (oder auch B�rsenkurse) von verschiedenen Quellen

in ProMi einlesen und anzeigen.

Dabei ist immer nur eine Quelle m�glich, d.h. z.B.entweder die

PC-Karte oder ein Piezograph !

-Meldugen in einem Meldeprotokoll ausgeben.

-Alle Einstellungen sind �ber ASCII-File parametrierbar !

-Fehlermeldungen werden protokolliert mit Zeilen Nr. im

Programm. Die Fehlerdiagnose ist damit erleichtert.

-Me�werte und Meldungen archivieren (ASCII-File).

-verschiedene Graphikkarten werden unterst�tzt.

-verschiedene Zeichens�tze f�r die Ausgaben in den Grafiken.

-Me�bereiche umrechnen

( z.B.: entsprechen 0-5 Volt -100% bis +100%, Type 3 )

Was kann Promi noch nicht ! :

-Kurven- und Balkenbilder ausgeben (erst ab Version 2.0)

-Anlagenteile steuern, fahren usw.

-Physikalische Me�werte simulieren (nur wenn Sie dieses selber

programmieren und �ber Sim.exe einbinden !)

-ProMi kennt noch keine Pseudo- Programmiersprache die eine

Ablaufsteuerung erlauben w�rde (wenn die Bilder vom Rechner#	 umgeschaltet werden sollen, z.B. f�r Anlagen �berwachungen #	 oder Schaufenster)

-Verkn�pfen von Me�werten, welche dann neue Me�werte bilden.

-Me�werte liniarisieren ( z.B. f�r Termoelemente )

#Was macht ProMi ! :

Nach dem Start des Programms wird der Speicher organisiert und mit den Daten aus den weiter unten beschriebenen ASCII- Files gef�llt.

ProMi ist nun bekannt welche Bilder Sie mit welcher Taste aufrufen, welchen Me�werten und Meldungen Sie in welcher Farbe und Gr��e, an welcher Position dargestellt haben wollen.

Diese Einstellungen oder Parametrieungen k�nnen Sie alle in den weiter unten beschreiben ASCII- Files hinterlegen.

Es ist also nicht n�tig, komplizierte Programmfunktionen zu bedienen, um ein Proze�flie�bild zu erhalten.

Dabei gibt es keinerlei Restriktionen. Es ist z.B. m�glich, in einem Bild eines 'Hochhauses' die aktuellen B�rsenkurse einzublenden, oder in einem 'Elektronischen Schaltplan' Strom und Spannung anzuzeigen.

Die Bedienung ist recht simpel. Im SAA- Standard lassen sich verschiedene Funktionen oder Anzeigen in den Proze�flie�bildern ein- und ausschalten.

Nachdem diese Einstellungen erledigt sind, kann ein Proze�flie�bild aufgeschaltet werden. Dieses Bild wird recht schnell zur Anzeige gebracht und mit den entsprechenden Werten aktualisiert.

Die Werte k�nnen dabei von verschiedenen Quellen kommen. Die Men�einstellung 'Daten von' mu� vor dem Aufschalten entsprechend angew�hlt worden sein !!

Wurde z.B. 'Piezograph' angew�hlt, versucht ProMi die Daten von einem Piezographen der Firma Siemens �ber die serielle Schnittstelle zu lesen. Diese Daten oder, besser Me�werte, werden dann in dem aufgeschalteten Bild an der entsprechenden Position angezeigt.

Die Werte werden dann nach einem festzulegenden Zeitraster immer wieder aktualisiert.

Es ist auch m�glich, von ProMi ein anderes Programm aufrufen zu lassen (Men� 'Daten von'+'Proramm [Sim.exe]'). Dieses Programm (exe- File) mu� ein File mit den Daten oder Me�werten erzeugen, die dann von ProMi gelesen werden k�nnen.

Das Programm, was Sie nat�rlich selber programmieren k�nnen, kann die Daten z.B. von einer digitalen Eingangskarte oder von einem Multimeter, welches am PC angeschlossen ist einlesen. Es schreibt diese gelesenen Werte in einen File und beendet sich. Danach (nach dem Beenden des externen Erfassungsprogramms) liest ProMi diesen File mit den Werten ein und bringt sie zur Anzeige. Dabei k�nnen Meldungszust�nde entweder im Status oder im Wert gespeichert werden.

Ist der Wert gr�sser  als die eingestellte ober Proze�grenze gilt dieser Melde- Kanal als eingeschaltet.

#Die Men�s sind:

Anzeigen (Anzeigen in der Grafik)

-Kan�le		aktiviert die Anzeige der Kan�le.

-Zeit		aktiviert die Anzeige der Zeit.

-Infozeile	aktiviert die Anzeige der Informationszeile.

-Archiv		aktiviert die Ausgabe des Archiv- Files.

-Protokoll	aktiviert die Ausgabe des Prot- Files.

-KKS		aktiviert die Ausgabe des KKS-Zeichens

-Text		aktiviert die Ausgabe des Textes

-Einheit		aktiviert die Ausgabe der Einheit

-Ende <F3> 	ProMi wird beendet.

Daten von... (die Daten werden gelesen von..)

-Simuliert		Die Me�werte werden von ProMi simuliert.#-Piezograph		Siemens Piezograph an einer V24 des Rechners.

-Conrad 		8*10 Bit 8-kanaliges 10- Bit-	Datenerfas-

sungssystem	von Conrad- Elektronik mit der

Bestell Nr.: 980170 / Katalog 94

-Siematic S5		AS512 noch nicht implementiert

-Andere		Nach Wunsch, noch nicht implementiert

-Programm[Sim.exe]	Das externe Erfassungsprogramm

Sim.exe erzeugt die Werte.

Bilder (Hier sind die definierten Bilder zu finden, max. 21)

-Bild Nr.:0     schaltet das 0. Bild auf.

-Bild Nr.:1     schaltet das 1. Bild auf.

-Bild Nr.:2     schaltet das 2. Bild auf.

.

.

Die Bilder wurden in DefBild.Pro definiert.

ProMi kann bis zu 32 Bilder verarbeiten.

In diesen Men� werden nur 21 unterst�tzt. Sie k�nnen aber alle Tasten mit einem Bild belegen.

Hilfen (Hilfestellungen zum Programm)

-Hilfe			Gibt eine Programminformation.

-Koordinaten			�ndern der Koordinaten von

Me�stellen	der einzelnen Bilder.

-Farbpalette			Die Farbpalette ver�ndern.

-Tasten belegen		Hiermit werden die Bilder auf Tasten

gelegt.

-SpeicherTestAusgabe		Ausgabe des ProMi-Speichers.

-SpeicherAusgabe  (File)	Wie SpeicherTestAusgabe, nur Daten

in den Fehler- File ausgegeben.

#Was ist f�r ProMi n�tig ? :

-Configuration (ProMi.CNF)

-PCX- Bilder   (*.PCX- Files)

-Zeichens�tze  (*.FNT- Files)

-Bildschirmtreiber (*.BHS- Files)

-DefBild- File (DefBild.Pro)

-DefKKS- File  (DefKKS.Pro)

-Das Programm  (Promi.exe)

Andere Files werden von ProMi erzeugt:

-Fehler-File      (Fehler.Pro)

-Koordinaten-File (DefKoo.Pro)

-Archiv-File      (Archiv.Pro)

-Protokoll-File   (Prot.Pro)

#ProMi.CNF

1000  ;Zeit zwischen den Me�zyklen (in ms).

0  ;Zeit, bis das Men� wieder aufgeschaltet wird (in ms).

0  ;Zeit zwischen der Me�wertausgabe der einzelnen Werte (in ms).

19200  ;Die Baudrate f�r die Me�werterfassung vom Siemens Piezographen.

101  ;Die Parit�t

1  ;Die Stopbits

8  ;Die Datenbits

4  ;Der COM- Port, (COM1-COM4) auch f�r das Conrad Modul

8x8.fnt  ;Der Zeichensatz, der geladen wird.

VGA.BHS  ;Der Grafiktreiber.

d:Fehler.pro  ;Filename des Fehler-files. (Es ist auch LPT1:   m�glich !)

d:prot.pro  ;Protokoll Filename         (Es ist auch LPT1:   m�glich !)

d:ASB.pro  ;Filename des Archiv1-Files.

d:Archiv.pro  ;Filename des Archiv2-Files.

D:ASB_Test.pro  ;Filename des Archiv3-Files.

D:DefBild.pro  ;Filename der Bilderliste.

D:DefKKS.pro  ;Filename der KKS-Liste.

D:DefKoo.pro  ;Filename der Koordinatenliste.

D:\Sim.exe  ;Filename des Simulationsprogramms

D:\SimOut.Dat  ;Filename des Sim-Out-Files

#DefKKS.Pro

Hier steht ein KKS- Zeichen (Kraftwerk- Kennzeichen- System), die Einheit ein Klartext und UIG, UPG, OPG, OIG (Untere und Obere Instrumenten und Proze�grenzen). Desweiteren sind in diesem File der Typ und die Texte f�r die Meldungsausgaben hinterlegt.

Der 0% und 100% Wert f�r die Berechnug der Messung bei Type 3.

Diese Berechnug erm�glicht es Ihnen, die Messung zu skalieren.

Beispiel:

Sie haben das Conrad 8*10 Bit Modul angeschlossen.

Sie wollen nicht 0 - 5 Volt angezeigt bekommen, sondern den Wert der durch eine Temperaturme�stelle gegeben ist, die an diesem Modul angeschlossen ist. Die Temperaturme�stelle hat einen Bereich von#0- 100�C, was durch die Beschaltung einen Bereich von 0-5 Volt entspricht. Damit ProMi die entsprechende Umrechnug vornehmen kann, geben Sie als 0%-Wert 0 an, f�r den 100%-Wert 5 an. Bei UIG und OIG geben Sie den eigentlichen Me�bereich (UIG= 0 und OIG = 100).

KKS-Zeichen   Einheit  Klartext                 UIG UPG OPG   OIG    0%   100%  Typ  Ein-  Aus- Text

D_Test_Messung   Cel    T_im_Zimmer1            0.0 0.0 100.0 100.0  0.0  5.0    3   Ein   Aus

ProMi berechnet dann nach jeder Datenerfassung die Temperatur aus, bevor diese weiter verarbeitet wird. Die Grenzen OPG und UPG �ndern die Farben der Messung erst nach dieser Berechnung.

Wollen Sie die Messung einmal als 0-5 Volt und ein weiteres Mal als 0-100 �C angezeigt bekommen, so ist diese Funktion in  eine der n�chsten Versionen enthalten.

Beispiel f�r DefKKS.Pro

KKS-Zeichen   Einheit  Klartext                 UIG UPG OPG   OIG    0%   100%  Typ  Ein-  Aus- Text

D_LBA11FF001A    t      F_SUM_FD_KES-AUSTR      0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0  1   Kein  Kein

D_HNA03CP011     mbar   P_RG_H_ECO1             0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0  1   Kein  Kein

D_HNC01CP031     mbar   P_V_SZ_1                0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0  1   Kein  Kein

D_LBA11CT001     Cel    T_DPF_HSAM_�4           0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0  2   Ein   Aus

usw..

Das KKS- Zeichen, die Einheit und der Klartext k�nnen unter den Me�werten eingeblendet werden. Bei gr��eren Zeichens�tzen �berschneiden sich diese Ausgaben allerdings. Bei der Version 2 werden wir diese Problem beseitigt haben.

Der Ein- und Aus- Text ist f�r die Zustandsanzeige einer Meldung wichtig. Sie taucht im Meldeprotokoll und in den Bildern auf.

Wichtig ist der Typ eines Datenpunktes. Der Typ= 1 ist ein Me�wert und wird entsprechend verarbeitet. Der Typ= 2 ist eine Meldung.

Der Typ= 3 ist ein Me�wert, der von ProMi berechnet wird (wie oben beschrieben).

Meldungen werden anders verarbeitet und auch anders angezeigt (Ein-Aus- Text). In den zuk�nftigen Versionen von ProMi wird der Typ eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Alle neuen Anzeigefunktionen werden dann �ber den Typ eingestellt.

Die Instrumenten- und Proze�grenzen werden gepr�ft und �ndern die Farbe der Me�werte oder Meldungen. Es gibt bestimmte Standards, die nur einmal eingegeben werden m�ssen. In den ASCII-File ist es dann ein leichtes diese immer wieder gleichen Einstellungen einfach zu  kopieren.

Jeder Kanal (entsprechend einem Datenpunkt) ist einer Kanal Nr. von 0 bis max. 31 zugeordnet. ProMi kann somit max. 32 Kan�le verarbeiten. Wollen Sie mehr als 32 Kan�le, wenden Sie sich bitte an uns, wir werden eine entsprechende Programmversion erstellen und auf Ihremn System austesten. Bei mehr als 32 Kan�len kann es erforderlich werden, einen anderen Rechner zu verwenden. Ein 286'er mit 16MHz ist dann wohl nicht mehr m�glich. Es kommt auch auf die Zyklenzeit an, die Sie ben�tigen. Ein System, welches nur alle Minute die Werte aktualisieren soll, hat es leichter als eines, welches im Sekundentakt arbeiten soll.

Bei Meldugen ist es nicht n�tig, die Genzen wie OIG zu setzen.

Die Unterstriche '_' sind bei zusammenh�ngenden Texten n�tig, um diese von Leerzeichen ' ' unterscheiden zu k�nnen. Die Unterstriche ('_') dienen als Trennzeichen zwischen den einzelnen Feldern. Nach dem Programmstart werden diese durch Leerzeichen ersetzt.

#DefKoo.Pro

Hier sind die Koordinaten f�r die einzelnen Me�stellen bzw. Kan�le enthalten. Dieser File wird von ProMi immer dann aktualisiert wenn Sie die Koordinaten �ndern. Sie k�nnen diesen File aber auch in einem Editor an Ihre Bed�rfnisse anpassen. Diese M�glichkeit ist vor allem f�r die Farben und Kan�le sinnvoll. Um die Koordinaten zu �nder, sollten Sie immer das Men� 'Koordinaten' benutzen. Oder Sie dr�cken einfach die Taste <Einfg> w�hrend Sie in einem Bild (Datenerfassungsmodus) sind. Damit gelangen Sie in den Koordinateneinstellmodus und k�nnen Ihre �nderungen vornehmen. Danach dr�cken Sie entweder <End> oder wieder <Einfg>. Mit <Einfg> werden die �nderungen gespeichert und das Bild wieder aufgeschaltet. Mit <End> werden ebenfalls die �nderungen der Koordinaten gespeichert aber das Bild wird nicht wieder aufgeschatet sondern das Men� wird aufgerufen. Mit der Taste <ESC> werden alle Eingaben r�ckg�ngig gemacht.

#Die Atribute sind:

Bildnr.            0- 32

Koordinaten Nr     0- 32

Koordinaten X      1- 640 (bei VGA)

+Y      1- 480 (bei VGA)

Kanal              0-32 Me�kanal

Status             1= Me�wert wird eingeblendet.

0= Me�wert wird nicht erfa�t.

Breite             f�r die Anzeige des Wertes

H�he               f�r die Anzeige des Wertes

Farbe              1- 16 f�r den Gutbereich

Farbe              1- 16 f�r OIG

Farbe              1- 16 f�r OPG

Farbe              1- 16 f�r UPG

Farbe              1- 16 f�r UIG

Beispiel:

0      0     49    419    0   1    1    1       9    9    9    9    9

0      4    499    229    1   1    1    1      15   15   15   15   15

0     27    179    449    2   1    1    1     151  151  151  151  151

1      0     80    399    0   1    1    1      15   15   15   15   15

1     26     10    444    1   1    1    1      15   15   15   15   15

1     32     10    219    2   1    1    1     151  151  151  151  151

2      0     69    359    0   1    6   14       9    9    9    9    9

2      2    119    349    5   1    1    1      10   10   10   10   10

3      0    148    198    6   1    2    2      15   15   15   15   15

3      1    226    140    8   1    1    2      15   15   15   15   15

usw..

Normalerweise wird DefKoo.Pro von ProMi erzeugt. Mit einem Editor k�nnen Sie aber auch Handeintragungen vornehmen. Diese Werte werden nicht �berpr�ft (!) es sind also alle m�glichen Varianten denkbar.

Die Grafik (bei VGA) arbeitet im 640*480*16 Modus. Es ist also m�glich, 16 verschiedene Farben darzustellen. Ein PCX-File mu� genau dieses Format einhalten. Die Me�werte k�nnen immer nur die Farben annehmen die in dem Grafik- File vorkommen. ProMi verwendet die PCX- Farbindexe.

#Die Files: Prot.Pro Asb.Pro und Fehler.Pro

Diese Files werden nur geschrieben.

In Fehler.Pro sind alle Fehlermeldungen des Systems enthalten.

Somit wird es vermieden, da� Fehler durch den Grafikmodus nicht sichtbar sind. In dem ProMi.cnf - File k�nnen Sie alle Filenamen �ndern. Hier ist es auch m�glich, den Filenamen 'Fehler.pro' in z.B. 'lpt1:' zu �nden. ProMi gibt dann alle Fehler auf den Drucker der an LPT1: angeschlossen ist, aus. Diese M�glichkeit wird auch bei dem Meldeprotokoll wichtig, da Meldungen meist auf den Drucker ausgegeben werden sollen.

Wird das Men� 'Hilfe'+'SpeicherAusgabe (File !)' aufgerufen, werden alle Daten die ProMi im Speicher h�lt, in das Fehler- File ausgegeben. Diese Funktion ist nur f�r Testzwecke gedacht. Sie k�nnen so jederzeit pr�fen ob ProMi Ihre Daten richtig gelesen hat.

In Asb.Pro werden die Me�werte bei jedem Zyklus mit  Status und Wert gespeichert. Das Datum und die Zeit wird immer nach Beginn eines Zyklus ausgegeben.

Wichtig ist noch zu wissen, da� ProMi nur �nderungen verarbeitet. Also auch hier werden nur die ge�nderten Werte und Meldungen ausgegeben. Dieses Format ist nicht immer w�nschenswert, es gib aber kleine Konvertierungsprogramme. Mit diesen Programmen werden die Archiv- Files leichter auswertbar.

Um das File Asb.pro zu erhalten, mu� das Men�: 'Anzeige'+'Archiv' aktiviert worden sein !

Dieser Asb.Pro- File hat dann f�r andere Auswertungen folgendes Format:

05.11.93,16:48:10

0   156  3.00

1   156  4.00

2   156  5.00

17   640 EIN

18   640 EIN

19   640 EIN

23   228 26.00

24   228 27.00

25   228 28.00

05.11.93,16:49:10

0   156  3.00

1   156  4.00

2   156  5.00

17   640 AUS

18   640 AUS

19   640 AUS

23   228 26.00

24   228 27.00

25   228 28.00

..usw..

Das File Prot.Pro enth�lt das Meldeprotokoll. Hier werden alle ge�nderten Meldekan�le ausgegeben. Meist wird dieses Protokoll auf dem Drucker ausgegeben. Zum Aktivieren rufen Sie das Men� 'Anzeige'+'Protokoll' auf.

Das Format:

Meldungsprotokoll vom:27.11.93  19:35:59

19:35:59 17 D HNA03CQ003         O2 RG V ECO LI    mbar       EIN

19:35:59 18 D HNA02CP001         P KESSELDECKE     mbar       EIN

19:35:59 19 D HNA04CP001         P RG H LUVO       mbar       EIN

19:36:00 17 D HNA03CQ003         O2 RG V ECO LI    mbar       AUS

19:36:00 18 D HNA02CP001         P KESSELDECKE     mbar       AUS

19:36:00 19 D HNA04CP001         P RG H LUVO       mbar       AUS

19:36:00 17 D HNA03CQ003         O2 RG V ECO LI    mbar       EIN

19:36:00 18 D HNA02CP001         P KESSELDECKE     mbar       EIN

usw..

Fehler.Pro

Fehler- File vom 26.11.93  Zeit:  18:52:14

-----------------------------------------------

Die eingelesenen Werte/String aus ProMi.CNF  !!

promi_delay=    500

menue_delay=    2000

mess_aus_delay= 100

baudrate=       19200

paritaet=       101

stopbits=       1

datenbits=      8

port=           1

zeichensatz=            8x8.fnt

bhs_treiber=            VGA.BHS

fehler_file=            d:Fehler.pro

archiv1_file=           d:ASB.pro

archiv2_file=           d:Archiv.pro

archiv3_file=           D:ASB_Test.pro

bilder_def_listen_file= D:DefBild.pro

kks_def_listen_file=    D:DefKKS.pro

koo_def_listen_file=    D:DefKoo.pro

sim_file=               D:\Sim.exe

sim_out_file=           D:\SimOut.Dat

-----------------------------------------------

Keine Option gew�hlt !

-----------------------------------------------

Moment ! Freispeicher: $0006a748 (425 kB)

-----------------------------------------------

F:'     PROSP.C',Z:   48 Freispeicher nach alloc '*Kuerzel[]': $00069148 (420 kB) (diff= 5 kB)

F:'     PROSP.C',Z:   56 Freispeicher nach alloc '*Werte[]': $00068d48 (419 kB) (diff= 1 kB)

F:'     PROSP.C',Z:   64 Freispeicher nach alloc '*Archiv[]': $00067948 (414 kB) (diff= 5 kB)

F:'     PROSP.C',Z:   72 Freispeicher nach alloc '*File[]': $00066e58 (411 kB) (diff= 3 kB)

F:'     PROSP.C',Z:   80 Freispeicher nach alloc '*Koo[]': $00063de8 (399 kB) (diff= 12 kB)

F:'     PROSP.C',Z:   92 Freispeicher nach alloc '*HilfsKoo[]': $00060d78 (387 kB) (diff= 12 kB)

-----------------------------------------------

Moment ! Freispeicher: $00060d78 (387 kB)

F:'   PROMIMA.C',Z: 1036 Ende In mitten eines Bildes

ENDE ! Freispeicher: $0005cff8 (371 kB)

Fehler- File End 26.11.93  Zeit:  18:54:41

DefBild.Pro

Hier stehen die Namen der Bilder der Bild- File die Taste und Bildnummer.

Tasten wie: F1, F3 und Alt- X sollten nicht mit einem Bild belegt werden. F3 und Alt- X sind reserviert zum beenden von ProMi. Eine Belegung schaltet kein Bild auf !

Beispiel:

Bezeichnung                              Bild-File    Tasten- Code

������������������������������������������������������������������

Hausanlage                             � HausAn.PCX  � 315

Hausgrundri�                           � Haus.PCX    � 316

Hausgrundri�.2                         � Haus2.PCX   � 317

Heizungsanlage                         � Heizung.PCX � 318

verschiedene_Zeichen_aus_Auto_Sketch   � ZEICHEN.PCX � 319

Schaltplan_eines_Geb�hrenz�hlers       � Zaehler.PCX � 320

usw..

Der eigentliche File beinhaltet nat�rlich keine Linien !

Also nocheinmal:

Hausanlage HausAn.PCX      315

Hausgrundri� Haus.PCX      316

Hausgrundri�.2 Haus2.PCX   317

Heizungsanlage Heizung.PCX 318

verschiedene_Zeichen_aus_Auto_Sketch ZEICHEN.PCX  319

Schaltplan_eines_Geb�hrenz�hlers Zaehler.PCX       320

Die Unterstriche '_' sind bei zusammenh�ngenden Texten n�tig, um diese von Leerzeichen ' ' unterscheiden zu k�nnen. Die Leerzeichen dienen als Trennzeichen zwischen den einzelnen Feldern.##F�r den Tasten- Code (ist das gleiche wie der ASCII- CODE) ist es zweckm��ig, sinnvolle Tasten zu belegen wie:

Tasten von bis:         Tasten- Code von bis:

1 - 9                   49 - 57

a - z                   97 - 122

A - Z                   65 - 90

Es h�lt Sie aber keiner davon ab, die Taste �  (ALT-M) mit einem Bild zu belegen.

#Installation und Demostart des Programms:

Wenn Sie die Diskette gerade erst erhalten haben, legen Sie sie in ein Laufwerk z.B. A: ein.

Kopieren Sie den File ProMi101.exe in ein Verzeichnis.

z.B. C:\ProMi

Der Befehl lautet: Copy a:\ProMi101.exe c:\ProMi

Oder Sie wechseln erst in das Verzeichnis C:\ProMi mit: cd\ProMi

Danach brauchen Sie nur noch : copy a:. einzugeben. Es werden so alle Files auf dem Laufwerk A: in das aktuelle Verzeichnis kopiert.

Wenn Sie das Programm ProMi101.exe auf Ihre Festplatte kopiert haben, starten Sie es (Der Befehl lautet: ProMi101). Es werden so alle n�tigen Files entpackt. Danach k�nnen Sie ProMi101.exe l�schen.

Der Befehl lautet: del ProMi101.exe

Der erste Text mit ProMi

Staren Sie ProMi mit der Eingaben ProMi.

Bei einer Shareware- Version bet�tigen Sie noch mit einer beliebigen Taste, um den Shareware- Hinweis zu �bergehen.

Bet�tigen Sie:    <F10>	ins Men�

<Enter>

w�hlen Sie das Men� 'KAN�LE'	Kan�le ein

<F10>

<Enter>

w�hlen Sie das Men� 'ZEIT'	Zeit ein

und..

<R>	Bild auf der

Taste <R>

aufschalten.

Noch einfacher: nach dem Start nur die Taste z.B.: <R> dr�cken.

Start des Programms:

ProMi l��t sich mit einer Reihe von Optionen starten. Wenn Sie ProMi mit -? starten, erscheint folgende Anzeige.

Bitte ProMi.exe  wie folgt aufrufen :

PROMI [-?] [-t] [-d] [-s] [-f] [-b] [-s] [-a] [-sim] {CNF=[Path]<CNF-File>}

{ZEICHEN=[Path]<Zeichsatz-File>} {TREIBER=[Path]<Grafik-Treiber-File>}

-? diese Hilfe

-t Mit dieser Option werden die Tasten definiert (wie das Men�).

-d Bei der Simulation sind die Tasten 0 bis 9 mit den Kan�len belegt.

-s Farbstatus in das Fehler-File ausgeben.

-f Die Status�nderungen in das Fehler-File ausgeben.

-b Das Aufschalten von Bildern in das Fehler-File ausgeben.

-e Erfassungsdaten in Fehler- File ausgeben.

-a Alle Me�werte erfassen, nicht nur die ge�nderten.

-sim Ausgabe der von Sim.exe erzeugten Werte in das Fehler-File

Alle Optionen sind auch mit '/' aufrufbar.

Beispiel:           ProMi -t /d -s CNF=Test.cnf ZEICHEN=8X8.FNT

oder nur: ProMi

Wenn Sie ProMi mit '-d' starten sind die Tasten 0 bis 9 mit eine speziellen Funktion zum Testen  von ProMi belegt. Die Taste 0 ist mit dem Kanal 0, die Taste 1 mit dem Kanal 1 usw. verbunden. Der Kanal, dessen Taste bet�tig wird wird, immer um ein Zehntel von OIG erh�ht. Ist ein Wert etwas gr��er als OIG erreicht wird, der Wert des entsprechenden Kanals auf 0 gesetzt. Diese Funktion ist nur n�tzlich, wenn es Probleme mit den Farben gibt.

Wenn Sie ProMi mit -sim starten, werden die von Sim.exe erzeugten Werte, die ProMi eingelesen hat, in das Fehler-File ausgegeben.

Die diversen Ausgaben in den Fehler- File k�nnen diesen sehr gro� werden lassen. Dieser File ist ja auch nur zum Pr�fen gedacht. Sie k�nnen ihn auch abschalten, indem Sie in ProMi.cnf als Fehler-File NIL: angeben.

Um die Tasten mit Bildern belegen zu k�nnen, wird ProMi mit '-t' gestartet. In der Infozeile wird das Bild angezeigt mit der Bitte um Bet�tigung einer Taste.

Diese Taste ist dann mit dem Bild belegt. Der Tastencode und der Bildname wird dann in der Infozeile angezeigt.

Diese Abfrage wird solange wiederholt, bis alle Bilder Aus DefBild.Pro mit einer Taste belegt sind. Soll die Belegung ge�ndert werden, oder sind Bilder hinzugekommen, mu� diese Definition der Tastenbelegung wiederholt werden.

Das Men� 'Hilfen'+'Tasten belegen' hat die gleiche Funktion und kann jederzeit aufgerufen werden.

Bei vielen Bildern kann es schneller sein, den DefBilder.Pro- File zu �ndern (siehe oben).

Das Men� Bilder �������������������Ŀ

�

Anzeigen          Daten von     Bilder                           F1=Hilfen

�����������������������������������������������Ŀ�������������������������������

�������������������������������ĳ  HausAn.PCX   ������������Ŀ������������������

�����������                     �  Haus.PCX     �            �������������������

�����������  E D V  B E R A T U �  Haus2.PCX    � V I C E    �������������������

�����������         Dalandweg 17�  Heizung.PCX  �41          �������������������

�����������             Telefon �  Heizung2.PCX �            �������������������

�����������          Ansprechpar�  ZEICHEN.PCX  �            �������������������

�����������                     �  Zaehler.PCX  �            �������������������

�����������  Programmiersprache �  WIN.PCX      � V 2.0      �������������������

�����������                     �  WaermeS2.PCX �            �������������������

�����������  Programmname : ProM�  Test-022.PCX �  1.0       �������������������

�����������  Datum        : 07.0�  Test-055.PCX � 01.04.93   �������������������

�����������  Beginn       : 26.1�����������������            �������������������

beinhaltet die Bilder, die in dem File DefBilder.Pro enthalten sind.

In diesem Men� werden nur 21 Bilder angezeigt. ProMi kann bis zu 32 Bilder anzeigen. Die Bilder 22 bis 31 k�nnen nur �ber belegte Tasten abgerufen werden.

#ProMi Tastaturbelegung

-Bei der Datenerfassung (es wurde ein Bild angew�hlt und dieses Bild wird aktualisiert)

<Alt+X>      Ende von ProMi inmitten eines Bildes.

<Tasten>     Die Tasten, die mit einem Bild belegt sind.

<Einfg>     es wird der Editmodus aktiviert. Zum Einstellen der

Koordinaten, Farbe und Gr��en der Me�wertanzeige.

-Im Editmodus

<ESC>       Abbruch ohne Speichern der Neueinstellung (in DefKoo.Pro).

<z>         zur�cksetzen der Koordinaten und des Status auf Null.

Wie <ESC> aber ohne Abbruch.

<END>       Beenden mit Speichern der Einstellung (in DefKoo.Pro).

<Einfg>     Bild wieder aufschalten (Erfassungsmodus) und speichern

der Einstellung (in DefKoo.Pro).

<s>         �ndern des Status auf '0' oder '1'. Nur bei einem Status > 0 wird der Me�wert verarbeitet

<CTRL>+b    Anzeige des Wertes verkleinern.  Breite

<ALT>+ b    Anzeige des Wertes vergr��ern.   Breite

<CTRL>+h    Anzeige des Wertes verkleinern.   H�he

<ALT>+ h    Anzeige des Wertes vergr��ern.   H�he

<F4>      setzt alle Farben auf Standardwerte

<CTRL>+f    Farbe �ndern (aufw�rts z�hlen).

<ALT>+ f    Farbe �ndern (abw�rts z�hlen).

<CTRL>+<F5>   Farbe f�r OIG �ndern (aufw�rts z�hlen).

<ALT>+<F5>   Farbe f�r OIG �ndern (abw�rts z�hlen).

<CTRL>+<F6>   Farbe f�r OPG �ndern (aufw�rts z�hlen).

<ALT>+<F6>   Farbe f�r OPG �ndern (abw�rts z�hlen).

<CTRL>+<F7>   Farbe f�r UPG �ndern (aufw�rts z�hlen).

<ALT>+<F7>   Farbe f�r UPG �ndern (abw�rts z�hlen).

<CTRL>+<F8> Farbe f�r UIG �ndern (aufw�rts z�hlen).

<ALT>+<F8> Farbe f�r UIG �ndern (abw�rts z�hlen).

<Bild auf>  n�chsten Koordinate anw�hlen (+1).

<Bild ab>   vorherigen Koordinate anw�hlen (-1).

<CTRL>+<Bild auf>  n�chsten Kanal der Messung anw�hlen (+1).

<CTRL>+<Bild ab>   vorherigen Kanal der Messung anw�hlen (-1).

<F3>   Increment f�r die Cursortasten �ndern (+1).

<CTRL>+<F3>   Increment f�r die Cursortasten �ndern (-1).

Mit den Cursortasten werden die Koordinaten ge�ndert.

Das Progamm SIM

Um ProMi an andere Datenquellen zu koppeln, war es n�tig, eine Art Treiber zu schaffen. Wir haben uns f�r ein externes Programm entschieden. Ein exteres Erfassungsprogramm !

Dieses Programm hat den Namen SIM.exe  und wird bei der Einstellung 'Daten von'+'Programm [Sim.exe]' zyklich aufgerufen. Dieses Programm sollte sinvoller Weise auf einer Ram- Disk (z.b: VDISK vom DOS) betrieben werden. Diese Ram-Disk verh�lt sich wie eine schnelle Festplatte und ist f�r solche Zwecke ideal. Die Festplatte hat reichlich zu tun, wenn das Daten- File, welches Sim erzeugt immer auf der Festplatte gespeichert wird um anschlie�end von ProMi gelesen zu werden. Bei Zykluszeiten gr��er 30 Sekunden ist aber auch das kein Problem.

Anzeigen          Daten von     Bilder                           F1=Hilfen

��������������������������������Ŀ����������������������������������������������

�����������������ĳ  Simulation  ���������������������������Ŀ������������������

�����������       �  Piezograph  �                           �������������������

�����������  E D V�  Siematic S5 �G  U N D  S E R V I C E    �������������������

�����������       �  Andere      �W- 1000 Berlin 41          �������������������

�����������       �� Programm    �0/ 771 89 96               �������������������

�����������       ����������������er: M.Brahmann             �������������������

In dem Beispiel ist SIM in C programmiert und macht die gleiche Simulation wie das Men� 'Daten von'+'Simulation'.

Sim erzeugt einen File, der den Namen: SimOut.Dat hat und von ProMi eingelesen wird. Das Format dieses Files mu� ganz genau eingehalten werden.

Bitte �ndern Sie an dem Programmbeispiel nur den Teil, der daf�r vorgesehen ist.

Sie k�nnen dieses Programm nat�rlich auch in einer anderen, Compiler- Programmiersprache formulieren. Eine Interpretersprache wie z.B. Basic m��te erst noch getestet werden. Auf jeden Fall mu� Das Programm noch in den Speicher des DOS passen (640 kB). ProMi ben�tigt in der normalen Version S nur ca. 300kB- Speicher.

Hhnwiese zu der Version S  (Shareware)

Das Shareware-Prinzip basiert darauf, da� der interessierte Anwender nicht mehr "die Katze im Sack" kauft, sondern, da� er zu einem geringen (Selbstkosten-)Preis eine exemplarische Probe bzw. Demo-Version eines Programms erwirbt. Diese Probe unterliegt noch nicht dem Kopierschutz - ganz im Gegenteil; der K�ufer wird aufgefordert, diese Probe an Freunde, Bekannte und sonstige interessierte Personen weiterzugeben.

Sagt dem "Tester" das Programmkonzept zu, bestellt er die Vollversion und erwirbt damit die Lizenz f�r die volle Nutzung des Programms. Ab hier greifen allerdings die �blichen urheberrechtlichen Bestimmungen; im wesentlichen bedeutet das, da� nutzungsberechtigt nur noch die Personen sind, die sich haben registrieren lassen und die mit dem Kaufpreis die erforderliche Lizenz erworben haben.

Sollten Sie an der Vollversion ab 1.5 interessiert sein, senden Sie bitte die Registriergeb�hr  von

�����������������������������������������������������Ŀ

� DM 100,-  zuz�gl. DM 5,-  f�r Porto und  Disketten  �

�������������������������������������������������������

bar oder als Euroscheck (ausgestellt auf DM 105,- und mit der Scheckkartennummer versehen !) zusammen  mit dem Bestellformular.

Oder �berweisen Sie den Betrag auf das Konto der Berliner Bank AG, BLZ 100 200 00, Konto Nr.: 24 48 42 7000

Erst nach Eingang der vollst�ndigen Registriergeb�hr erhalten Sie die Vollversion (Inhalt siehe oben).

�����������������������������������������������������������ͻ

�   Bestellformular f�r die Version C und S von PromMi      �

�����������������������������������������������������������Ķ

�                ��������������������������������Ŀ         �

� Kundennummer:  � ProMi/12-93/................   �         �

�                ����������������������������������         �

�                                                           �

�                                                           �

� Name:   ..................   Vorname: ................... �

�                                                           �

� Str.:   ....................                              �

�                                                           �

� Plz.:   .....              Ort:  ........................ �

�                                                           �

� Land:   ....................                              �

�                                                           �

�                                                           �

� Datum: .......         Unterschrift:..................... �

�����������������������������������������������������������Ķ

� Systemdaten (bitte unbedingt angeben):                    �

�                                                           �

�                                                           �

� Diskettenformat (5 1/4, 3 1/2): ...................       �

�                                                           �

�����������������������������������������������������������Ķ

�                                                           �

� Ich halte ProMi f�r ...                                   �

� �Ŀ             �Ŀ        �Ŀ             �Ŀ            �

� ��� sehr gut    ��� gut    ��� brauchbar   ��� weniger gut�

�                                                           �

� Verbesserungsvorschl�ge:                                  �

�                                                           �

� ..........................................................�

�                                                           �

� ..........................................................�

�                                                           �

� ..........................................................�

�                                                           �

� ..........................................................�

�                                                           �

�����������������������������������������������������������Ķ

� Senden an:            �   Der Betrag von                  �

�                       �                                   �

�                       �    ......  DM                     �

�                       �   �Ŀ                             �

� M.Brahmann            �   ��� ist beigelegt               �

� Postfach 41 05 62     �   �Ŀ                             �

�                       �   ��� wurde auf das Konto der     �

� 12 115 Berlin         �       Berliner Bank AG            �

�                       �       Konto Nr.: 24 28 42 7000    �

� oder faxen Sie:       �       (BLZ 100 200 00) �berwiesen �

�                       �   �Ŀ                             �

� 030/ 771 61 39        �   ��� ich w�nsche die Lieferung   �

�                       �       per Nachnahme               �

�                       �       (zuz�glich 4,- DM )         �

�                       �                                   �

�����������������������������������������������������������ͼ

HINWEIS

Das Programm wurde von uns sehr sorgf�ltig ausgetestet. Dennoch k�nnen Fehler nicht v�llig ausgeschlossen werden.

Wir k�nnen deshalb keine Gew�hr f�r die einwandfreie Funktion aller Programmteile �bernehmen. F�r etwaige Folgesch�den an Ger�ten oder anderen Programmen, die durch den Einsatz von ProMi entstehen k�nnten, wird keine Haftung �bernommen.

ProMi arbeitet zyklisch, d.h. es werden keine multitasking Funktionalit�ten verwendet. Das bedeutet: w�hren der Umschaltung von einem Bild auf ein anderes, werden keine Me�werte erfa�t.

Die Shareware Version war bei Auslieferung noch nicht einem Langzeit Test unterzogen.

F�r Hinweise auf Fehler und f�r Verbesserungsvorschl�ge bin ich Ihnen sehr dankbar.