Programm   D X F N C P

======================

Inhalt:

1.  Voraussetzungen

2.  Sinn und Zweck des Programms

3.  Bedienung

4.  Konfigurierung

5.  Hinweise zu den Konturen

6.  Begrenzungen

7.  Editieren

8.  C-Achse bei Drehmaschinen

9.  Probleme

10. Shareware, Registrierung

1.  Voraussetzungen

-  IBM-AT oder kompatibler

-  MS-DOS / PC-DOS / DR-DOS   ab Version 3.3

-  Maus (f�r die Men�bedienung)

Zur Installation siehe Datei README.TXT

Bei Bedarf k�nnen Aufrufparameter zur Bildschirmanzeige benutzt werden:

/L  zur Verbesserung der Anzeige auf monochromen LCD-Displays

/E  wer eine VGA-Karte hat und es mag, kann auf 50 Zeilen schalten

2.  Sinn und Zweck des Programms

Aus einer CAD-Zeichnung, die im DXF-Format abgespeichert ist, wird eine

Kontur herausgel�st und in ein Kontur-NC-Programm umgewandelt. Zus�tzlich

ist f�r Drehteile eine Berechnung des Volumens und der Masse m�glich.

Welche Anforderungen an die CAD-Zeichnung gestellt werden, steht in den

Punkten "Begrenzungen" und "Hinweise zu den Konturen".

Weitere Informationen stehen auch im Men�punkt "Info" des Programms.

Anwendungsbeispiel: siehe 500010.DOC

3.  Bedienung

Bedienung am besten per Maus. Sonst: Entweder mit der F10-Taste das

Hauptmen� aktivieren und dort mit den Cursortasten die gew�nschte Funktion

ausw�hlen, oder aus dem Hauptmen� durch gleichzeitiges Dr�cken der Alt-

Taste und des in rot bzw. hell hervorgehobenen Buchstabens w�hlen; in

den Pull-Down-Men�s direkt durch Dr�cken der hervorgehobenen Taste.

Innerhalb einer Dialogbox sind Tab und Shift-Tab m�glich, um einen

Bereich anzuw�hlen. Bei Auswahlm�glichkeiten:

( )-Felder: mit den Cursortasten,

[ ]-Felder: mit der Leertaste   w�hlen.

Sofern ein Fenster einen darunter liegenden Bereich verdeckt, kann es

durch Anw�hlen des oberen Rands und Bewegen mit der Maus auf dem

Bildschirm verschoben werden.

4.  Konfigurierung

Zwar ist mit DIN 66025 das Datenformat genormt, aber viele Steuerungs-

hersteller halten sich nicht exakt an diese Norm. Au�erdem kann je nach

Maschine die Bezeichnung und/oder Lage der Achsen unterschiedlich sein.

Das Programm DXFNCP f�hrt Konfigurierungsdateien (Extension .KNF), mit

denen Anpassungen m�glich sind; bei Start des Programms wird die Datei

DXFNCP.KNF geladen, sofern vorhanden. In diesen Dateien werden die

im Men�punkt "Konfigurierung" angew�hlten Werte sowie der zuletzt

benutzte Layername abgespeichert.

Beispiel f�r eine Drehmaschine:

Dialog Koordinaten:

Horizontalachse = Z   (Drehachse)

Vertikalachse   = X   (Hochachse)

Faktor Vertikal = 2   (X-Achse wird im Durchmesser (mal 2) progr.!)

Koord.Endpunkt  = absolut       (X und Z sind absolute Koord.)

Koord.Mittelpkt = inkremental   (Kreis: I und K sind inkremental)

Vorzeichenumkehr= nichts angekreuzt   (Achsen liegen normal)

Verschiebung    = 0  0     (die Kontur soll nicht verschoben werden)

Dialog NC-Programm-Format:

G-Funktionen    = G 0..3    (�bliche Funktionen nach DIN 66025)

Buchst.ersetz.  = nichts angekreuzt    (bei manchen Steuerungen n�tig)

Kommentare      = (...)     (runde Klammern gem�� DIN)

Befehle Anfang  =           (evtl. Vorschub o.�. einsetzen)

Befehle Ende    = M30       (Ende des Unterprogramms, je nach Steuerg)

Satzformat      = (2.Zeile) (Programm soll Satznummern usw. enthalten)

Extension Datei = NCS       (Dateiname f�r Unterprogramme)

Dialog Auswertung der Kontur:

Richtung der Kontur   (wie Sie bearbeiten m�chten)

Art und Startpunkt    (bei Drehmaschinen: offene Kontur)

L�cke geschl.         (je nach Qualit�t der Zeichnung (DXF), d.h.

ob dort evtl. L�cken zwischen den eigentlich

aufeinander folgenden Linien vorhanden sind.

Im CAD-System pr�fen, wenn unvermeidlich, Wert

erh�hen)

Dialog Debug-Schalter:

Kurzinfo            (Standardwert, sollte stets angekreuzt sein)

Lesen des Header    (Header ist ein Teil der DXF-Datei)

Lesen der Elemente  (nur wenn Sie an den Details interessiert sind)

Berechnen der Abst. (nur wenn Sie Probleme bei den Abst�nden haben)

Berechnen Verkettg. (wenn Sie entsprechende Meldung erhalten haben)

Erzeugen NC-Prog.   (Das entstehende Progr. kommt auf den Bildschirm)

Protokoll Datei     (Wenn Sie die Meldungen sp�ter ausdrucken wollen)

Volumenberechnung   (nur wenn Sie dort Details w�nschen)

Dialog Pfade:

Pfad DXF-Dateien    (Hier kann z.B. ein Verzeichnis C:\SKETCH\ stehen)

Pfad NC-Dateien     (wenn Datei nicht ins aktuelle Verzeichnis soll)

Datei f�r Vorspann  (Wenn Sie Vorsch�be, Drehzahl, Zyklus an den

Anfang des NC-Programms stellen m�chten. Siehe

VORSPANN.TXT)

Datei f�r Abschlu�  (Wenn Sie nach der Kontur noch Zeilen in das NC-

Programm einf�gen m�chten)

Dialog Konfigurierung Sichern:

Wenn Sie andere Werte als die standardm��ig eingestellten verwenden

wollen, k�nnen Sie diese sichern (z.B. als DXFNCP.KNF).

Wenn Sie mehrere Arten von Maschinen bzw. Steuerungen haben, k�nnen

Sie verschiedene Dateinamen verwenden, um einzelne Steuerungen

zu bezeichnen. Dann m�ssen Sie sp�ter die jeweils passende Datei

laden, um die gew�hlten Einstellungen zu erhalten.

Folgende Konfigurationsdateien sind beigef�gt:

DIN_PLUS: Gildemeister ELTROPILOT "TurnPlus"

EPL2    : Gildemeister ELTROPILOT "EPL2"  (auch Varianten f�r C-Achse)

HEIDENHA: F�r Heidenhain-Steuerungen (noch nicht freigegeben, Ergebnisse

bitte sorgf�ltig pr�fen, ggfs. Hinweis an den Autor)

MAHO_G17: Maho CNC 432 Ebene G17

MAHO_G18: Maho CNC 432 Ebene G18

Wenn Sie die mitgelieferte DXFNCP.KNF anpassen, achten Sie insbesondere

auf den Faktor Vertikal, der nur f�r Drehmaschinen auf 2 (Durchmesser)

stehen sollte, alle anderen Maschinentypen ben�tigen 1.

Sie k�nnen die Konfigurationen als DXFNCP.KNF abspeichern und haben

sie dann als Standard zur Verf�gung.

5.  Hinweise zu den Konturen

Dieses Programm erwartet, da� die Konturen in der DXF-Datei in be-

stimmter Weise auf die Layer verteilt sind (pro Layer nur eine Kontur,

ohne Hilfslinien). HINWEIS.DXF zeigt, wie man es nicht machen soll,

500010.DXF ist eine korrekte Zeichnung.

Das Programm kann sowohl geschlossene (Endpunkt gleich Anfangspunkt)

als auch offene Konturen verarbeiten. Dabei kann eine Grenze angegeben

werden ("L�cke geschl."), oberhalb derer eine Kontur stets als offen

gilt.

Wenn der Nullpunkt der Zeichnung (d.h. der DXF-Datei) nicht der

Nullpunkt der NC-Maschine ist, kann eine Verschiebung benutzt werden

(Men� Konfigurierung).

Dieses Programm f�hrt keine Werkzeugradiuskompensation aus. Wenn Ihre

Steuerung dies kann, k�nnen Sie unter Konfigurierung angeben, da� zu

Programmanfang ein G41/42 und am Ende ein G40 eingef�gt wird.

Wenn Sie mehr (z.B. Vorsch�be o.�.) angeben m�chten, sollten Sie den

von Ihnen gew�nschten Programmstart in eine Datei schreiben und diese

unter Konfigurierung/Pfade/Datei f�r Vorspann  angeben.

Die Volumenberechnung hat folgende Einschr�nkungen:

- Nur f�r Drehteile (Drehung um Horizontal-Achse). Die Kontur mu�

oberhalb der Drehmitte liegen.

Auch f�r die Fl�chenberechnung mu� die Kontur oberhalb der

Horizontalachse liegen. Bei nicht geschlossenen Konturen wird die

Fl�che zwischen Kontur und Horizontalachse berechnet.

6.  Begrenzungen

Aus der Vielfalt der M�glichkeiten des DXF-Formats werden die

folgenden M�glichkeiten (in dieser Version) nicht unterst�tzt:

- Verwendung von BLOCKS

- bin�re DXF-Dateien

- dritte Koordinate (Z-Richtung)

- Polygone werden als Streckenzug (lineare Elemente) interpretiert

- ... und einige andere ...

Falls Sie hier Probleme haben, k�nnen Sie sich an den Autor wenden.

7.  Editieren

In diesem Men�punkt ist ein Texteditor verf�gbar.

Cursor bewegen:   Cursortasten, PageUp, Pos1, Ende usw. wie �blich

oder Zielposition mit Maus anfahren und anklicken

oder Ctrl-Cursortaste f�r Wort zur�ck/vor/Anfang/Ende

L�schen:          ctrl-T          Wort l�schen

ctrl-Y          Zeile l�schen

Backspace, Del  Zeichen l�schen wie �blich

Blockoperationen: Mauszeiger auf Anfang positionieren, Maustaste gedr�ckt

halten und den gew�nschten Bereich markieren.

Die gew�nschte Operation aus dem Pull-Down-Men�

aktivieren.

Sie k�nnen auch mehrere Dateien �ffnen und per Blockoperationen

Abschnitte aus einer Datei in eine andere �bertragen. Dabei k�nnen

Sie die untere rechte Ecke des Fensters mit der Maus bewegen und

dadurch die Fenstergr��e �ndern. Wenn Sie mit der Maus auf dem Rand

des Fensters sind, k�nnen Sie das Fenster mit der Maus verschieben.

8.  C-Achse bei Drehmaschinen

Dieses Programm erm�glicht die Erstellung von Konturen f�r Stirn-

und Mantelfl�chen.

Wenn die Steuerung dabei mit karthesischen Koordinaten arbeitet,

reicht es aus, die Buchstaben X und Y als Achsnamen anzugeben.

Sonst ist f�r Stirnseite "C (Polar)" zu w�hlen und f�r Mantelfl�chen

"C (abgewickelt)". Dabei werden inkrementale Kreismittelpunkte

jedoch in karthesischen Koordinaten angegeben (einige Steuerungen

verlangen dies so).

Dieses Programm erzeugt C-Winkel im Bereich von 0 bis 360 Grad.

Geht eine Bearbeitung �ber diesen Bereich hinaus, so ist es oft n�tig,

die folgenden Werte noch manuell um +/- 360� zu ver�ndern.

Sollen Konturen auf Mantelfl�chen bearbeitet werden (Z/C-Program-

mierung), so mu� dort auch der Umrechnungsfaktor f�r die Werte der

vertikalen Achse eingetragen werden ( = 180 / (Pi*Durchmesser(X)) ),

also z.B. f�r Mantel bei X100 ist Faktor=0.57296 .

9.  Probleme

Ich bem�he mich nat�rlich, das Programm fehlerfrei und gut brauchbar

zu machen. Eine Gew�hr daf�r �bernehme ich aber nicht. Bitte teilen

Sie mir Probleme mit (Adresse: Men�punkt "Autor").

Bekannte Probleme:

-   Bestehende Konfigurationsdateien (*.KNF) �lterer Versionen k�nnen

von den h�heren Programmversionen nicht in jedem Fall gelesen werden

10. Shareware, Registrierung

(Wenn Sie bereits registrierter Benutzer sind, k�nnen Sie diesen

Abschnitt �bergehen).

Dieses Programm ist "Shareware", d.h. es darf kopiert und weitergegeben

werden, aber es wird verlangt, da� Sie eine Geb�hr an den Autor zahlen

(Registrierung), wenn Sie das Programm anwenden. Sie d�rfen es

aber zun�chst drei Wochen lang testen. Danach m�ssen Sie sich

�berlegen, ob sie es weiter verwenden wollen; wenn ja, m�ssen Sie sich

registrieren lassen, wenn nein, m�ssen Sie das Programm l�schen.

Bei Registrierung erhalten Sie die neueste verf�gbare Programmversion

und eine Registriernummer.

Registrierung durch Zusendung eines Verrechnungs-Schecks �ber DM 50.-

an: Gerd Fahrenhorst, Spinnereistr.1, D-30449 Hannover.

Am einfachsten geht es, wenn Sie das Formular REGISTR.TXT ausf�llen,

ausdrucken und absenden.